вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецька область  58013  код ЄДРПОУ 02005763

тел. ( 0372) 50-66-42 сайт https://cmkl.cv.ua  Е-mail office@cmkl.cv.ua

07.11.2025р

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі : «Будівництво  наземної сонячної електростанції потужність 50 кВт для власного споживання на  території КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ЧМР за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Підкови, 14»                                  ((ДК 021:2015: 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури (45251000-1 Будівництво електростанцій і теплових станцій 45251100-2 Будівництво електростанцій))                                                                                                        (оприлюднюється на виконання до пункту 41 постанови КМУ № 710 від 11.10.2016

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:                                                                                                                                         КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради,                             вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецької області 58013                                             код ЄДРПОУ 02005763.

e-mail: office@cmkl.cv.ua

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):                                                                                                                «Будівництво  наземної сонячної електростанції потужність 50 кВт для власного споживання на  території КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ЧМР за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Підкови, 14»  ((ДК 021:2015: 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури (45251000-1 Будівництво електростанцій і теплових станцій 45251100-2 Будівництво електростанцій))

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2025-11-10-003739-a

Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених  Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму  воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами й доповненнями) затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                    765 998,00 (Дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім гривень 00 копійок) - витрати на будівництво/ремонт без врахування коштів на утримання служби замовника, інжинірингові послуги (здійснення технічного нагляду) та коштів на проєктні, вишукувальнi роботи, експертизу та авторський нагляд.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації на «Будівництво  наземної сонячної електростанції потужність 50 кВт для власного споживання на  території КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ЧМР за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Підкови, 14», та підтверджено в Експертному звіті (позитивному)  від 24.09.2025року №52610 ТОВ «Експертиза МВК».

Розмір бюджетного призначення: Виділення додаткових асигнувань на 2025 рік 768 240,00 грн. згідно з Довідкою Управління ОЗ Чернівецької МР про зміни помісячного розпису призначень бюджету (плану асигнувань із спеціального фонду бюджету) на 2025 рік від 21.10.2025 р. № 70.

Джерело фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади.

КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КЕКВ : 3122 „Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів”

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені на основі проектно-кошторисної документації. Технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Термін постачання/виконання робіт, послуг — Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток №2 до Договору), до 19 грудня 2025 року.

Виконання робіт може бути закінчено достроково за згодою Замовника.

Якісні, кількісні та технічні характеристики Будівельні матеріали та комплектуючи вироби, конструкції та системи, що застосовуються  для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинні бути новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідати вимогам щодо їх якості, а також, усім технічним вимогам/державним, та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

Робочим проєктом будівництва передбачено:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Наземна конструкція |  |  |  |
| 1 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 3,3075 |  |
| 2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,28 |  |
| 3 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 2,971 |  |
| 4 | Виготовлення металевого каркасу | т | 2,320738 |  |
| 5 | Труба профільна 80х80х3 | м | 125 |  |
| 6 | Труба профільна 50х25х2 | м | 5 |  |
| 7 | Труба профільна 40х40х2 | м | 588 |  |
| 8 | Монтаж рам під сонячні панелі | т | 2,320738 |  |
| 9 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 134,83 |  |
| 10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 134,83 |  |
| 11 | Притиск крайній для фотомодуля з рамою 35мм | шт | 20 |  |
| 12 | Притиск міжпанельний для фотомодуля з рамою 35мм | шт | 290 |  |
| 13 | Болт М8*60 | шт | 325 |  |
| 14 | Гайка М8 | шт | 325 |  |
| 15 | Шайба М8 | шт | 325 |  |
|  | Розділ №2. Монтаж панелей та інвертора |  |  |  |
| 16 | Монтаж сонячної панелі | пристрій | 150 |  |
| 17 | Фотоелектричний модуль Trina TSM-DDP06M.05 325W | шт | 150 | Поставка замовника |
| 18 | Монтаж гібридного інвертора | пристрій | 1 |  |
| 19 | Інвертор мережевий Sungrow SG 50 CX | шт | 1 | Поставка замовника |
|  | Розділ №3. Електропостачання 0,4кВ |  |  |  |
| 20 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 1 |  |
| 21 | Труба гофрована по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 50 мм | м | 45 |  |
| 22 | Труба гофрована, дiаметр 50 мм | м | 45 |  |
| 23 | Обойма для труб і кабеля D50 мм | шт | 64 |  |
| 24 | Пiдвiшування самонесучого iзольованого провода на опорах | км | 0,114 |  |

| 25 | При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї | опоpа | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2 | м | 31 |  |
| 27 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2 | м | 3 |  |
| 28 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2 | м | 157 |  |
| 29 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 4 |  |
| 30 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2 | м | 19,5 |  |
| 31 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2 | м | 58 |  |
| 32 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 25 мм2 | м | 80 |  |
| 33 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2 | м | 4 |  |
| 34 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 9 |  |
| 35 | Наконечники кабельнi мiднi луджені JG-025 | шт | 8 |  |
| 36 | Наконечники кабельнi мiднi луджені JG-016 | шт | 1 |  |
|  | Розділ №4. Лінійна арматура |  |  |  |
| 37 | Затискач натяжний [4х16-35] GUKp4 | шт | 10 |  |
| 38 | Затискач підвісний 2/4х[25-120] PSP 120 | шт | 1 |  |
| 39 | Гак бандажний GHSO 16 (для опор без отворів) | шт | 10 |  |
| 40 | Гак для плоских поверхонь GHP 12 | шт | 1 |  |
| 41 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 16 |  |
| 42 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 12 |  |
| 43 | Дюбель розпірний з шурупом 8х100 | шт | 600 |  |
|  | Розділ №5. Електропостачання постійного струму |  |  |  |
| 44 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 522 |  |
| 45 | Кабель для мереж постійного струму 1х6мм2 H1Z2Z2-K 1х6 | м | 522 | Поставка замовника |
| 46 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 | шт | 27 |  |
| 47 | Конектор (пара) M/F МС4 FV 4-6мм, комплект | шт | 27 |  |
|  | Розділ №6. РЩ-СЕС-1 |  |  |  |
| 48 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 49 | Бокс монтажний навісний з монтажною панеллю розм. 450*650*240 БМ-65С+П, ІР31 | шт | 1 |  |
| 50 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 51 | Автоматичний вимикач ЕВ2S 100А | шт | 1 |  |
| 52 | Комплект перехідних планок для автомата EB2S 100А | комплект | 1 |  |
| 53 | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення | шт | 1 |  |
| 54 | Iзолятор опорний (шинний) SM40 | шт | 1 |  |
| 55 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 8 |  |
| 56 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 35-10-8а (DL- 035) | шт | 3 |  |
| 57 | Наконечники кабельнi мiдно-алюмінієві DTL-35 | шт | 1 |  |
| 58 | Наконечники кабельнi мiднi луджені JG-025 | шт | 4 |  |
| 59 | din-рейка | м | 0,3 |  |
| 60 | Дюбель розпірний з шурупом 10х100 | шт | 400 |  |

|  | Розділ №7. РЩ-СЕС-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 62 | Бокс монтажний навісний з монтажною панеллю розм. 650*650*300 БМ-69+П, ІР54 | шт | 1 |  |
| 63 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 64 | Автоматичний вимикач ЕВ2S 100А | шт | 1 |  |
| 65 | Комплект перехідних планок для автомата EB2S 100А | комплект | 1 |  |
| 66 | Монтаж обмежувача перенапруг | шт | 1 |  |
| 67 | Обмежувач перенапруг ETITEC V T12 280/12.5 3+0 | шт | 1 |  |
| 68 | Тримач/роз'єднувач одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 18 |  |
| 69 | Тримач/роз'єднувач EFH 10 1P 1000V DC | шт | 18 |  |
| 70 | Монтаж запобіжника | шт | 18 |  |
| 71 | Запобіжник ETI CH 10x38 gPV 12A 1000V (30kA) | шт | 18 |  |
| 72 | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 2 точки кріплення | шт | 3 |  |
| 73 | Iзолятор опорний (шинний) SM40 | шт | 3 |  |
| 74 | Монтаж мідної шини | м | 0,3 |  |
| 75 | Шина мідна 25*2мм | м | 0,3 |  |
| 76 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 2 |  |
| 77 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2 | м | 2 |  |
| 78 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 8 |  |
| 79 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 35-10-8а (DL- 035) | шт | 3 |  |
| 80 | Наконечники кабельнi мiдно-алюмінієві DTL-35 | шт | 1 |  |
| 81 | Наконечники кабельнi мiднi луджені JG-025 | шт | 4 |  |
| 82 | din-рейка | м | 0,7 |  |
| 83 | Гермовод для труб mg 63 | шт | 2 |  |
| 84 | Гермовод для труб mg 40 | шт | 4 |  |
| 85 | Болт+гайка+шайба М8х100 | комплект | 4 |  |
|  | Розділ №8. Мережі моніторингу |  |  |  |
| 86 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 87 | Розумний лічильник CHINT DTSU666-20 3-P Meter | шт | 1 |  |
| 88 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 1 |  |
| 89 | Трансформатор струму CT NCTK16 100A/333mV | шт | 3 |  |
| 90 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | м | 114 |  |
| 91 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 34 |  |
| 92 | Кабель зв'язку (вита пара з тросом) Cat 5e F/UTP 4х2х0, 51 PE | м | 159 |  |
| 93 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 9 |  |
| 94 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 54 |  |
| 95 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 3 |  |
| 96 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2.5 мм2 | м | 66 |  |
| 97 | Труба гофрована по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | м | 43 |  |
| 98 | Захисна трубка /гофрована/ 25 | м | 9 |  |

| 99 | Захисна трубка /гофрована/ 20 | м | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Обойма для труб і кабелю з ударним шурупом D25мм | шт | 18 |  |
| 101 | Обойма для труб і кабелю з ударним шурупом D20мм | шт | 40 |  |
| 102 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 12 |  |
| 103 | Клема для швидкого монтажу WAGO 221-2411 (1х2, 5мм2) | шт | 6 |  |
| 104 | Комплект траверси TR-420 | комплект | 4 |  |
| 105 | Затискач натяжний НЗ | шт | 12 |  |
| 106 | Гак бандажний GHSO 16 (для опор без отворів) | шт | 3 |  |
| 107 | Гак для плоских поверхонь GHP 12 | шт | 1 |  |
| 108 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 3 |  |
| 109 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 4 |  |
| 110 | Дюбель розпірний з шурупом 8х80 | шт | 400 |  |
|  | Розділ №9. Влаштування заземлення |  |  |  |
| 111 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2,4 |  |
| 112 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 12 |  |
| 113 | Сталь штабова 40х4 мм (12м) | т | 0,01512 |  |
| 114 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 4 |  |
| 115 | Сталь кругла д20мм L=2500мм | шт | 4 |  |
| 116 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 2,4 |  |
|  | Розділ №10. Інші матеріали |  |  |  |
| 117 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 7 |  |
| 118 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2 | м | 2 |  |
| 119 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2 | м | 5 |  |
| 120 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт | 1 |  |
| 121 | Наконечники кабельнi мiднi луджені JG-016 | шт | 1 |  |
| 122 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 | шт | 6 |  |
| 123 | Наконечник SC-6-8 | шт | 6 |  |
|  | Розділ №11. Витратні матеріали |  |  |  |
| 124 | Кабельні хомути 5х350мм | шт | 400 |  |